# Краткое описание

Назначение: Система сбора, обработки и передачи данных о весе КРС для животноводческих ферм.

- Электронные весы

1.1 Краткое описание:

Электронное устройство является контроллером и связанные с ним периферийные модули для сбора данных о весе коров с тензометрических датчиков, предварительной обработки и сохранением в энергонезависимую память и последующей передачи через один из трёх возможных каналов связи. Конструктивно составные части: контроллер, периферийные устройства и соединительные магистрали располагаются на единой плате.

Данное устройство будет устанавливаться на отгонных полях для мясного животноводства, в животноводческих фермах молочного производства и дополнительных уличных/внутренних загонах для выращивания молодняка.

В процессе проектирования требуется:

1. Разработка структурной схемы устройства (CAD).

2. Разработка схемы электрической принципиальной устройства (ECAD).

3. Разработка алгоритма управляющей программы для микроконтроллера (блок-схема).

4. Написание управляющей программы для микроконтроллера ().

5. Разработка печатной платы (ECAD).

6. Разработка корпуса (3D модели CAD).

1.2  Основные блоки

- Микроконтроллер  STMicroelectronics STM32

- Питание 3,3 В, 5 В и 12 В для питания периферийных блоков

- Интерфейс подключения считывателя RFID меток. (Chafon)

- Интерфейс подключение тензометрических датчиков с балансиром.

- Блок управления опрыскивателем для распыления препарата.

- Интерфейс подключения датчика уровня препарата в баке.

- Интерфейс подключения LoraWAN модуля

- Интерфейс подключения GSM модуля

- Интерфейс подключения WiFi модуля.

- Интерфейс подключения Ethernet кабеля для передачи данных

- Интерфейс USB для внешнего управления и перепрошивки

- Интерфейс подключения к системе резервного питания

- Интерфейс подключения к системе солнечных панелей

- Светодиодные индикаторы состояния устройства, загрузки и передачи данных

- Резервные интерфейсы для расширения функционала устройства

Требуется производить документирование этапов разработки устройства с передачей полной конструкторской документации заказчику.

1.3 Программные компоненты

- Сбора данных с тензодатчиков

- Обработка данных с тензодатчиков

- Передача данных через один и/или три возможных канала связи

- Сбора резервных данных о весе в энергонезависимую память

- Сбора телеметрических данных в энергонезависимую память

  - Питание устройства и резервное питание

  - Климатические условия

  - Ошибки программы

  - Наличие связи (ping WiFi, Lora, GSM)

  - Другие данные о работе весов

- Опрыскивания коров согласно периоду препарата

- Сигнализации состояния смарт весов.

- Связь с другими устройствами для создания кластера

- Возможность удаленной диагностики состояния устройства

Требуется передавать данных на сервер КазАТУ в формате JSON либо в формате LoraWAN для дальнейшей обработки. Также требуется ведение полной документации и отчетности по разработке программных компонентов для передачи заказчику.

1.4 Условия эксплуатации дополнительные требования

Условия эксплуатации для весов обусловлены климатическими характеристиками Северного Казахстана и Акмолинской области. Дополнительно устройство должно быть в защищенном корпусе для исключения попадания влаги, степень защиты IP68. Интерфейсы подключения должны быть выполнены при помощи антикоррозийных металлов и материалов с зажимными резьбами.

- Кормушка

1.1 Краткое описание:

Устройство является контроллером с периферийными блоками для сбора данных о весе потребляемого КРС корма  с тензометрических датчиков, предварительной обработки и сохранением в энергонезависимую память и последующей передачи через один и/или через три возможных каналов связи.

Данное устройство будет устанавливаться на животноводческих фермах молочного и мясного производства и дополнительных уличных/внутренних загонах для выращивания молодняка.

1.2  Основные блоки

- Микроконтроллер

- Питание 3,3 В, 5 В для обеспечения периферийных блоков

- Интерфейс подключения считывателя RFID меток. (Chafon)

- Интерфейс подключение тензометрических датчиков с балансиром.

- Интерфейс подключения LoraWAN модуля

- Интерфейс подключения GSM модуля

- Интерфейс подключения WiFi модуля.

- Интерфейс подключения Ethernet кабеля для передачи данных

- Интерфейс USB для внешнего управления и перепрошивки

- Интерфейс подключения к системе резервного питания

- Интерфейс подключения к системе солнечных панелей

- Светодиодные индикаторы состояния устройства, загрузки и передачи данных

- Интерфейс внешнего индикатора степени заполненности кормушки

- Резервные интерфейсы для расширения функционала устройства

Требуется производить документирование этапов разработки устройства с передачей полной конструкторской документации заказчику.

1.3 Программные компоненты

- Сбора данных с тензодатчиков

- Обработка данных с тензодатчиков

- Передача данных через один и/или три возможных канала связи

- Сбора резервных данных о весе в энергонезависимую память

- Сбора телеметрических данных в энергонезависимую память

  - Питание устройства и резервное питание

  - Климатические условия

  - Ошибки программы

  - Наличие связи (ping WiFi, Lora, GSM)

  - Другие данные о работе кормушки

- Опрыскивания коров согласно периоду препарата

- Сигнализации состояния смарт кормушки.

- Связь с другими устройствами для создания кластера

- Возможность удаленной диагностики состояния устройства

Требуется передавать данных на сервер КазАТУ в формате JSON либо в формате LoraWAN для дальнейшей обработки. Также требуется ведение полной документации и отчетности по разработке программных компонентов для передачи заказчику.

1.4 Условия эксплуатации дополнительные требования

Условия эксплуатации для весов обусловлены климатическими характеристиками Северного Казахстана и Акмолинской области. Устройство должно быть в защищенном корпусе для исключения попадания влаги, степень защиты IP68. Интерфейсы подключения должны быть выполнены из антикоррозийных металлов и материалов с зажимными резьбами.

Дополнительно можно глянуть отчет ПЦФ Животноводство для доп информации и идей

https://docs.google.com/document/d/1HpyrDzCO16nQyUwjEdvZhxxjNoUzTsc-Cqf14BFTnV8/edit?usp=sharing

# Алгоритм работы программы сбора данных

- Считывание бирки

- Считывание веса

- Передача данных на сервер

- Получение от сервера данных о опрыскиванию

- Опрыскивание или не отпрыскивание коровы.

# Структура базы данных

Приложение 1.  Примеры систем сбора данных

Весы

Кормушка

Структурная схема системы сбора телеметрических данных с КРС при отгонном животноводстве