Содержание

1. Сборка нижней части. Тензодатчиков и Ардуино	2

1.1 Подключение датчиков и Ардуино	2

1.2 Загрузка программы в Ардуино и калибровка	4

2. Настройка Raspberry pi	5

2.1 Загрузка и настройка операционной системы	5

2.1.1 Загрузка ОС	5

2.1.2 Первоначальная настройка raspberry	5

2.1.3 Настройка VNC viewer …	8

2.1.4 Настройка IP адреса Raspberry	11

2.2 Загрузка кода настройка демона	13

2.3 Настройка параметров считывателя Chafon CF-RU5300	14

# 1. Сборка нижней части. Тензодатчиков и Ардуино

Нижняя часть весов состоит из следующих частей

- Платформа

- Опорная рама

- 4 тензодатчика

- Короб для Ардуино

- Ардуино Uno

- HX711 с шилдом

- Балансир (вместе с коробом)

- Тонкая прямая отвертка

## 1.1 Подключение датчиков и Ардуино

В первую очередь стоит подключить тензодатчики с балансиром.

Рисунок 1.1 Требуемые основные компоненты для сборки тензодатчиков

Рисунок 1.2 Схема подключения моста с тензодатчиками и АЦП к Arduino Uno

( Аналого-Цифровой Преобразователь с пинами S+ ,S-

также имеют обозначение A+, A-)

## 1.2 Загрузка программы в Ардуино и калибровка

Для загрузки программы и калибровки тензодатчиков вам потребуется

- Кабель USB-B на USB-A (как для принтеров)

- Собранная нижняя часть

- Тонкая прямая отвертка

# 2. Настройка Raspberry pi

Компоненты требуемые для настройки Raspberry pi

- Raspberry pi

- Micro SD card 32 и более Gb

- SD card reader (Имеются на ноутбуке при наличии адаптера)

- UTP patch cord

- Micro HDMI на HDMI переходник

- HDMI на VGA переходник при для старых версий мониторов

- Монитор

- Мышка

- Клавиатура

## 2.1 Загрузка и настройка операционной системы

### 2.1.1 Загрузка ОС

Для начала стоит загрузить загрузчик операционной системы raspbian c официального сайта и установить его на ваш компьютер

https://www.raspberrypi.com/software/

Далее произвести загрузку Raspbian Full 32 версии на SD карту

Если не знаешь как, стоит посмотреть это видео

https://www.youtube.com/watch?v=ntaXWS8Lk34

### 2.1.2 Первоначальная настройка raspberry

При первом запуске raspberry нужно заменить пароль на "321" (пока так проще и без кавычек)

Локализация Казахстан и часовой пояс Алматы, но язык интерфейса и тип ввода оставить Английскую US keyboard.

Стоит подключится к уже имеющимся сетям WIFI c интернетом.

обновится и апгрейдится raspberry автоматический. Если этого не произошло то выполнить команды ниже

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Далее стоит настроить интерфейсы для в меню

Пуск -> Preferences -> Raspberry PI Configuration

Рисунок 2.1 Как найти меню настройки интерфейсов

Рисунок 2.2. Вот такие настройки должны быть установлены в настройках интерфейсов

2.1.2 Установка Teamviewer

Можно выполнить установку teamviewer по инструкции ниже если нету монитора!

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-teamviewer/

В пункте установка паролей нужно поставить пароль "californicatioN"

Но ЭТА инструкция не работает и другие по установку через терминал тоже.

Там требуется физически установить галочку при принятии политики конфиденциальности.)

Второй способ самый простой и действенный.

Зайти в браузер raspberry pi и скачать с сайта teamviewer .deb файл и установить его

team viewer следует настроить следующим образом фото ниже.

Рис. 2.3 Устанавливаем аккаунт pcf.kazatu@gmail.com  для отображения в списке устройств

Your display name: pcf1_model*

Нумерацию нужно ставить из свободных в таблице имен. Ссылка ниже:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11lGwiymT4qQ1zmWTU4ICAr66ai9V0Dy3A7o9hI8ODJg/edit?usp=sharing

Псевдоним на стороне хоста teamviewer тоже поменять на соответствующее имя

Incoming LAN connectors: accept *Можно этот этап пропустить)

Меню: Account assignment

логин: pcf.kazatu@gmail.com

пароль: californicatioN

Рис. 2.4 Также ставил галочку Grant Easy Access

### 2.1.3 Настройка VNC viewer …

Кликаем на иконке VNC сверху два раза и открывается VNC viewer

Логин: pcf.kazatu@gmail.com

Пароль: californicatioN

Имя устройства pcf*_model* брать из списка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11lGwiymT4qQ1zmWTU4ICAr66ai9V0Dy3A7o9hI8ODJg/edit?usp=sharing

Далее по фото ниже

Рис. 2.5 Окно названия устройства в VNC

Рис. 2.6 Выбираем нижнюю галочку. Бесплатное личное пользование

Рис. 2.7 Так как VNC может к одному аккаунту прикрепить только 5 устройств, то после использования всех свободных ячеек стоит найти другой аккаунт или лучше сообщить мне. Айдар.

### 2.1.4 Настройка IP адреса Raspberry

Здесь несколько вариантов

- Настройка через "putty"

Подключаемся к raspberry через UTP кабель

Устанавливаем Putty

На putty в пути к "Host Name" набираем "raspberrypi.local"

Жмем "Open"

Выглядит вот так

Рисунок 2.5. Подключение через Putty

Далее в терминале набираем команды для замены IP адреса на 192.168.1.249*

*Так как Chafon считыватель имеет адрес с завода: 192.168.1.250

- вариант потребует подключения монитора

Заходим в терминал

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

В файле снимаем комментарий либо записываем следующие строки

interface eth0

static ip_address=192.168.1.249/24

*static routes и другие настройки лучше не трогать. перестает работать wifi

Перезагружаем

sudo reboot

Проверяем подключение через Putty с наборам адреса 192.168.1.249

или

ping 192.168.1.249

Также следует проверить подключение Team Viewer

## 2.2 Загрузка кода настройка демона

Здесь нам потребуется терминал

ctrl+alt+t

Заходим в папку для скачивания репозитория

cd Documents

Cкачиваем код с репозитория github

git clone https://github.com/AidarAlimbayev/pcf_lora_project.git

Копируем с настройки демона

sudo cp /home/pi/Documents/pcf_lora_project/test/sandbox_ver3/pcf.service /etc/systemd/system/

sudo cp /home/pi/Documents/pcf_lora_project/test/sandbox_ver3/99-serial-logger.rules /etc/udev/rules.d/

Рис. 2.6 Вот так должно выглядеть в командной строке

Копируем основной код из репозитория в корневой каталог

sudo cp /home/pi/Documents/pcf_lora_project/test/sandbox_ver3/main_aid_ver3.py /home/pi/

sudo cp /home/pi/Documents/pcf_lora_project/test/sandbox_ver3/main_pcf_lib3.py /home/pi/

Рис. 2.7 Тоже самое в командной строке

Перезагружаем

sudo reboot

После собираем электронику для проверки работы демона программы и.т.д.

## 2.3 Настройка параметров считывателя Chafon CF-RU5300

Скачиваем SDK в котором лежит программа для Windows для считывателя

http://www.chafon.com/download.aspx?page=4

Может быть лежать по другой ссылке. Китайцы постоянно обновляют ПО.

Разархивируем и заходим в папку считывателя

Проходим две папки, открываем программу

Программа имеет вид.

Подключаемся через Ethernet и настраиваем на компьютере IP порта.

IP Адрес должен иметь диапазон 192.168.1.249-201

Проверяем соединение через ping 192.168.1.250

Нажимаем open, окно меняется

- Нажимаем Read

- Смотрим на два параметра RS232/RS485 и ActiveMode

- Меняем на RJ-45 и AnswerMode

- Нажимаем Set

- Получаем сообщение Operation succeeded

Переключить на Raspberry и проверяем код

## 2.4 Установка сторонних библиотек

зайти на raspberry pi terminal  и набрать следующую команду

pip install statistics